أولا : المخاطر الكهربائية

- أسباب الحوادث الكهربائية:

- الشرارة الكهربائية : و ينتج عنها:

أ) حرائق بجميع أنواعها.	ب) إصابة أفراد بحروق.	جـ) إصابة العين عند تكرار التعرض.

- التلامس المباشر مع مصدر كهربائي : و ينتج عنها:

أ) صدمة كهربية للمصاب.			ب) قد تسبب الوفاة في بعض الأحيان.

- عدم وجود نظام التأريض : و ينتج عنه:

- صدمات كهربية للأفراد في حالة حدوث قصر ( Short )

- قد تسبب في حدوث حرائق.

- حدوث قصر بالدوائر الكهربائية: و ينتج عنها:

أ) حرائق الكابلات.		ب) إصابة للأفراد.		جـ) تلف للمعدات.

- إنهيار العزل الكهربي للمعدات: و ينتج عنه:

أ) تلف المعدات.					ب) صدمات كهربية للأفراد.

- ارتفاع درجة حرارة المعدات الكهربية: و ينتج عنه:

أ) حرائق في المعدات.				ب) إصابة للأفراد.

- الشحناات الكهروستاتيكية : و ينتج عنها:

أ) صدمات كهربية للأفراد.			ب) حرائق في المعدات و المنشآت.

يتضح مما سبق أن للكهرباء تأثيراً ضاراَ على كل من ( الإنسان – المعدات – المنشآت ).

أولاً : التأثير الكهربي الضار على الإنسان : و يمثل في:

- الأثر الحراري : و ينتج عنه حروق بدرجاتها المختلفة تصيب الإنسان وفقاً لشدة التيار و زمن التعرض.

- الأثر التحليلي: و يتمثل في آثار جفاف على طبقة الجلد الخارجية و إصابة الإنسان بالدوار و التسمم.

- الأثر البيولوجي : و تظهر أثاره في عضلات جسم الإنسان حيث ينتج تهيج و إثارة للعضلات و تشنجات غير إرادية قد تصل إلى اضطراب عمل عضلة القلب.

- مقاومة جسم الإنسان للكهرباء و أثر ذلك في الإصابة: تتركز مقاومة جسم الإنسان للكهرباء في طبقة الجلد الخارجية و تعتمد هذه المقاومة على عوامل كثيرة نوجزها في الآتي:

- نسبة الرطوبة بالجلد فقد وجد أن الجلد الجاف تصل مقاومته للكهرباء إلى 10000 أوم بينما تصل مقاومة الجلد المشبع بالرطوبة إلى 1000 أوم فقط.

- سمك طبقة الجلد الخارجية فكلما زاد السمك زادت المقاومة و كلما قل السمك قلت المقاومة.

جـ) عمر الإنسان و حالته الصحية و النفسية.

د) طبيعة الغدد العرقية و معدل إفرازها.

ﻫ) نسبة الدهون الموجودة أسفل الجلد.

- القيم المختلفة لشدة التيار و تأثيرها على الإنسان:

| قيمة التيار بالمللي أمبير | التــــــأثيــــر الظــــــــــاهــــر |
| --- | --- |
| أقل من 1 | لا تأثير. |
| من 1 – 8 | ألم بسيط بالعضلات. |
| من 8 – 15 | الشعور بالألم يزداد مع التحكم في الحركة و عدم الحاجة لمعاونة خارجية. |
| من 15 – 20 | الألم بالعضلات أشد – فقد القدرة على الحركة – يحتاج لمعاونة خارجية. |
| من 20 - 50 | يضاف إلى السابق اضطراب في عملية التنفس. |
| من 50 – 100 | بالإضافة إلى ما سبق يحدث اضطراب في عمل القلب. |
| من 100 – 150 | تزداد الأمورسوءاً و قد يتوقف القلب عن العمل و يمكن إعادته مرة أخرى بالصدمات الكهربية. |
| من 150 - 200 | تقلصات شديدة بعضلة القلب خاصة البطينين تؤدي حتماً للوفاة |

- الطريق الذي يمر منه التيار بجسم الإنسان:

هناك طرق كثيرة يمكن أن يسلكها التيار عند مروره بجسم الإنسان أكثرها مصادفة هي:

أ) من إحدى اليدين إلى الأخرى.				ب) من إحدى اليدين إلى القدم أو القدمين.

جـ) من قدم إلى قدم أخرى.				 د) من الرأس إلى اليد أو القدم و هي الأقل حدوث.

و أخطر الحالات هي مرور التيار بطريق يد يمنى إلى القدمين لأن قيمة التيار المار في القلب في هذه الحالة يمثل حوالي 7% من قيمة التيار الكلي في الجسم في حين أنه في طريق يد يسرى إلى القدمين تكون قيمة التيار المار في القلب حوالي 4% من قيمة التيار الكلي و يصل إللا 3% في حالة طريق يد إلى يد و 0.5% من قدم إلى قدم.

- طرق الوقاية:

1- ضرورة عمل الأرض الوقائي.				2- استخدام مفتاح منع التسريب.

3- في حالة الغلاف المعدني للمعدات يعمل لها غطاء آخر من مادة عازلة.

4- عدم التعامل مع المعدات بغرض الصيانة أو الإصلاح إلا بعد التأكد من فصل التيار.

5- التأكد من فصل التيار باستخدام جهاز قياس و التأكد من صلاحية جهاز القياس.

6- عدم لمس الخطوط الكهربية في حالة القطع إلا بعد التأكد من فصل التيار.

7- عدم استخدام معدات عاطلة إلا بعد التأكد من تمام الإصلاح.

8- استخدام مهمات الوقاية الشخصية عند التعامل مع الكهرباء.

9- استخدام مهمات الأمان للأفراد عند العمل على الخطوط العلوية.

10- التدريب الجيد للعاملين في الصيانة والإصلاح.

11- إجراء صيانة المعدات في التوقيتات المحددة.

12- اتباع تعليمات التشغيل و الصيانة الصادرة من الجهة المنتجة.

ثانياً : التأثير الكهربي الضار على المعدات:

تتسبب الكهرباء في بعض الأوقات لحدوث خلل إلى:

  - خطأ في التصميم الأولى للمعدة.	       4-  خطأ في التركيب.

  - عدم وجود الأرضي للمعدات -              5- خطأ في التشغيل                 مما يخالف جهة المنشأ.

  - الإهمال في تنفيذ تعليمات السلامة          6- الإهمال في أداء الصيانة

- الوقاية : حماية المحركات :

- من ارتفاع درجة الحرارة ( حساسات لقياس حرارة الملفات ).

- حماية الشبكة المغذية ( قواطع تيار زيادة حمل – تيار – جهد – عكس التيار ).

- مراقبة عزل المحركات ( أجهزة خاصة لقياس قيمة العزل ).

- حماية الكابلات الموصلة.

- حماية جسم المحرك الخارجي.

- حماية المحولات :

- المحولات المملوءة بالسوائل ( الزيت ).

- حجرات ذات مواصفات خاصة.

- أجهزة إنذار للحرائق.

- مراعاة خواص الزيوت المستعملة ( قوة عزل – درجة سيولة – درجة اشتعال – درجة التجمد – الشفافية )

- المحولات الجافة :

- النظافة .				- التهوية.

- داخل أو خارج المبنى.		- الإضاءة اللازمة للصيانة و الإصلاح.

ثالثاًً : التأثير الضار للكهرباء على المنشأة:

يظهر هذا التأثير واضحاً في الحرائق التي تصيب كثيراً من المنشآت ، و التي تسبب خسائر بشرية و مادية كثيرة ، لذا يلزم مراعاة الآتي :

- التوزيع الجيد للأحمال الكهربية ( تشغيل – إضاءة ).

- استخدام الكابلات المناسبة للأحمال .

- استخدام قواطع التيار المناسب.

- الاستخدام الأمثل للوحات التوزيع.

- تحديد المواقع الخطرة داخل المنشأة.

ثانياً : المخاطر الميكانيكية

يتعرض العاملون في المنشآت و المواقع الصناعية لمخاطر عديدة ناشئة عن استخدام المحركات

وماكينات التشغيل و المعدات الميكانيكية المستخدمة في أعمال النقل و التداول للمواد.

و نظراً لخطورة و جسامة الإصابات التي تسببها هذه الماكينات و المعدات ، لذا يلزم توفير وسائل للحماية من هذه المخاطر و مراعاة تنفيذ التعليمات و الإرشادات المتعلقة باستخدام هذه الماكينات و المعدات

و الالتزام بها.

- مصادر المخاطر الميكانيكية :

- مخاطر ناتجة عن الحركة الميكانيكية و وسائل ( مجموعات ) نقل الحركة ، حيث تتباين شدة الخطورة حسب نوع الحركة الميكانيكية ، و وسيلة نقل هذه الحركة ، و التي تؤدي إلى حدوث قطع أو جرح في أطراف أو جسم العامل عند اتصاله بالأجزاء المتحركة بطريقة غير أمنة ، أو حدوث حشر ليد العامل عند المواضع التي تتقاطع فيها وسائل نقل الحركة.

الحركات الميكانيكية

حركة دائرية	      حركات ترددية	        حركة مستقيمة	     حركة بندوليه	       حركة متقطعة

حركة أفقية		حركة رأسية	   حركة مائلة

- وسائل نقل الحركة :

الغرض منها نقل الحركة من موضع لآخر أو تحويل الحركة من صورة إلى أخرى و تصنيف وسائل نقل الحركة كالتالي:

  - نقل الحركة عن طريق الأعمدة بالوصلات المرنة ، أو الجالسة ، أو الوصلات المتحركة.

  - نقل الحركة باستعمال السيور بأنواعها ، أو باستعمال الجنازير.

  - نقل الحركة باستعمال التروس ( عدلة مخروطية – جريدة حلزونية ).

  - نقل الحركة باستعمال جاشمة ، أو الأعمدة.

  - نقل الحركة باستعمال الميكانيزمات ( مجموعة الحركة ).

- المخاطر الناتجة عن عمليات التشغيل :

و تتمثل المخاطر الشائعة عن عمليات التشغيل في التعرض للرايش المتطاير من المشغولات نتيجة عدم التثبيت الجيد ، كذلك عند إجراء القياس للمشغولات أثناء حركة الماكينات ، أو قطع أصابع اليد نتيجة وضعها في منطقة التشغيل.

- و يمكن تصنيف عمليات التشغيل على النحو التالي:

- عمليات تشكيل بإزالة رايش.

- عمليات تشكيل بدون إزالة الرايش.

- عمليات السباكة.

- عمليات اللحام.

- مخاطر الانبعاثات الضارة عن المحركات الميكانيكية و عمليات التشغيل :

و تتمثل في مخاطر الضوضاء و الاهتزازات الصادرة نتيجة الحركات الميكانيكية ، و عمليات التشكيل ، و مخاطر الأتربة الناتجة " على سبيل المثال " من عمليات الصنفرة و التجليخ و مخاطر التعرض للأبخرة و الغازات و الإشعاعات كما في عمليات السباكة و اللحام.

- وسائل التحكم و الوقاية من المخاطر الميكانيكية:

- التثبيت الجيد للماكينات عند تركيبها و تجميعها ، و تزويدها بمواد و أغطية تقلل الضوضاء ، و وضعها على مواد ماصة للاهتزازات.

- تركيب أنظمة لشفط الأتربة و الرايش الدقيق خصوصاً عند عمليات التشغيل إلا إذا كان الغطاء الواقي في وسع يغطي منطقة التشغيل.

- تركيب أغطية واقية على معدات التشغيل بحيث تسمح هذه الأغطية باحتجاز الرايش المتطاير من الشعلة ، أو الأجزاء الميكانيكية المتطايرة من المعدات.

- تزويد الماكينات بوسائل تحكم بحيث لا يمكن بدء التشغيل إلا إذا كان الغطاء الواقي في وضع يغطى منطقة التشغيل.

- استعمال الدلائل لتوجيه المشغولات عند منطقة القطع لعدم تعرض العامل لحد القطع.

- أن تتم عملية التغذية للشعلة ، أو إخراجها بعيداً عن منطقة الخطر مع إيقاف حركة الماكينة.

- إحاطة الماكينات بسياج واقي بحيث يغطي أقصى نطاق تتحرك فيه المشغولات ، أو أي جزء من الماكينة.

- عدم استخدام أدوات القياس عندما يكون عمود التشغيل في وضع الإدارة.

- توفير الركائز و المخانق لسند المشغولات الطويلة البارزة ، حتى يمكن تجنب حدوث الإصابات ، أو التعرض للضوضاء العالية.

- تغطية أظرف تثبيت المشغولات " صينية التشغيل " حتى لا تكون أسطحها المحيطة ملساء بغطاء واقى.

- إحكام تثبيت المشغولات و الربط الجيد لدلائل التثبيت و المثبتات لضمان عدم الانجذاب أو الانسحاب في أثناء التشغيل.

- إجراء عمليات التهوية لسحب الغازات و الأبخرة التي تنطلق عند إجراء عمليات اللحام .

- استعمال مهمات الوقاية الشخصية.

- إجراء عمليات الصيانة الوقائية للماكينات و المعدات.

- اختبار و فحص العدد الخاصة بالقطع للتأكد من خلوها من أي شروخ خصوصا العدد التي تتعرض للدوران بسرعة عالية.

- الشروط الواجب توافرها في أجهزة الوقاية:

- توفير الحماية الإيجابية للعاملين.

- منع الوصول إلى منطقة الخطر أثناء سير العمليات.

- لا تسبب أي صعوبة ، أو إعاقة عند إدارة الماكينات.

- لا تتدخل في الإنتاج بدون ضرورة ، أو تعوقه.

- أن تعمل أوتوماتيكيا ، أو بأقل مجهود.

- أن تكون جزء من بنيان الماكينة.

- أن تسمح بإجراء عمليات الصيانة ( تزييت – تفتيش – إصلاح )

- أن تتحمل الاستعمال الطويل الأمد ، و بأقل مقدار من الصيانة.